### ЭТАЛОННЫЙ ПАСПОРТ ДЕТАЛИ (С учетом правок)

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Тип: Штифтодержатель

- Обозначение: 42-2 (исполнения от -01 до -08)

- Габариты (Макс): Ø68 × L (максимум 78,5 мм для исполнения -08)

- Материал/Твердость: Сталь 35ХГСА ГОСТ 4543-71 / Поверхность 52...56 HRC, сердцевина 40...45 HRC

2. ГЕОМЕТРИЯ (ЧИСТОВАЯ)

- Наружный контур:

  - Наружный диаметр Ø68e8 (-0.060/-0.106) — Основной габаритный цилиндр (База В).

  - Наружная ступень Ø59 — длина ступени со стороны правого торца 6±0,1 мм.

  - Длина L-0.05 — Габаритная длина. Переменная величина по ЗАКОНУ ТАБЛИЦЫ (от 75 до 78,5 мм).

  - Фаски: 2,5 × 45° (2 шт. на внешних кромках цилиндра).

- Внутренняя система:

  - Основное осевое отверстие Ø11 мм — сквозное (проходит через всю деталь).

  - Ступень отверстия (расточка) Ø21,15H9 (+0.052) — глубина 16-0.05 мм со стороны правого торца.

  - Фаски: 1 × 45° (2 шт. на внутренних кромках со стороны правого торца).

- Спец. элементы:

  - Выносной элемент А (5:1) — Внутренняя канавка в отверстии Ø21,15H9. Расположена на глубине 16-0.05 мм. Ширина 3 мм, глубина 0,25 мм, внутренний радиус R1, внешний радиус R0,5, угол скоса 45°.

  - Шпоночный паз: Открытый паз на наружной поверхности. Ширина 25H9 (+0.052), глубина задана размером 62-0.2 от нижней образующей цилиндра до плоского дна паза.

  - Группа отв. 1 (Осевые): 3 шт. Ø9H11 (+0.090), сквозные. Расположены на делительном диаметре Ø45-0.2 с шагом 120°±1°. На входах 3 фаски 1 × 45°.

  - Группа отв. 2 (Поперечные): 2 шт. Ø8H7 (+0.015). Координата оси первого отверстия от правого торца 8±0.1 мм. Межосевое расстояние 50±0,1 мм. Выходят насквозь в центральные отверстия.

3. ГДТ

- ≡ 0,05 Г → Допуск симметричности паза 25H9 относительно основной оси детали (База Г).

- ⌅ (Полное биение, двойная стрелка) 0,03 B → Полное радиальное биение отверстия Ø21,15H9 относительно Базы B (Ø68e8).

- ⌅ (Полное биение, двойная стрелка) 0,03 B → Полное торцевое биение торцов относительно Базы B (Ø68e8).

4. ПРИМЕЧАНИЯ

- ЗАКОН ТАБЛИЦЫ: Длина L-0.05 зависит от исполнения (42-2-01 ... 42-2-08).

- ТТ п.1: Задана дифференцированная твердость (азотирование/ХТО).

- ТТ п.3: Маркировать обозначение, дату и "M20" (указано выноской "п.3").

- ТТ п.2: Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2.